
Robert Bosch d.o.o. 
Milutina Milankovića 11a
11070 Beograd; Serbia  
Tel +381 11 2052 303 
Fax +381 11 2052 322 
www.bosch.rs


[image: image4.png]BOSCH



 

 [image: image5.png]





[image: image2.png]BOSCH



 

 [image: image3.png]





Error! Reference source not found.Page 6 of 6

UPUTSTVO ZA MONTAŽU U VEZI UGRADNJE I IZGRADNJE KOČIONIH OBLOGA / KOČIONIH ČELJUSTI (PAKNOVA) NA DOBOŠ KOČNICAMA KOD VOZILA DO 3,5 t

Kod upita, molimo obratite se direktno dobavljaču a ne na gore navedenu adresu.

1. Obratite pažnju na sledeće tačke:

Kako su kočione obloge deo kočionog sistema i time predstavljaju sigurnosne delove, tako svi radovi moraju biti sprovedeni veoma obazrivo. Promenu kočionih obloga smoju izvoditi samo osobe koje o tome poseduju potrebno stručno znanje. Nestručno izvedeni radovi mogu dovesti do potpunog otkazivanja kočionog sistema.

Ovo uputstvo za montažu je samo smernica za uobičajeno izvođenje radova pri čemu nisu uzete u obzir specifičnosti koje se mogu pojaviti kod različitih kočionih sistema. Svakako treba obratiti pažnju na specijalne propise proizvođača vozila i kočnica. Kočione obloge se moraju promeniti na oba točka iste osovine. Treba koristiti propisane kočione obloge koje su odgovarajuće za specijalni tip vozila.

UPOZORENJE:  - Kočione obloge, diskovi, čeljusti kočnica, cevi itd. ne smeju doći u kontakt sa mastima, uljima i drugim sredstvima za podmazivanje ili sredstvima za čišćenje na bazi mineralnih ulja, jer to može dovesti do otkazivanja kočnica. Prema potrebi zaprljane delove zameniti.

· Ne koristite nikakve oštre alate je nestručno postpanje sa njima može dovesti do oštećenja. Upotreba samo specijalnih alata (dinamometarski ključ, alat za razmicanje izvlakač itd.)

· Ukoliko se pri izvođenju radova ustanove oštećenja na kočionom sistemu, njih treba stručno otkloniti pre stavljanja vozila u pogon.

2. Demontaža:

Pre početka radova na kočnicama treba postaviti upozorenje na upravljač da se vozilo trenutno nalazi na popravci. Točkove na kojima se radi blokirati i osigurati stabilnost vozila. Radove najpre sprovesti samo na jednoj kočionoj osovini. Druga kočnica kod montaže može poslužiti kao primer za položaj pojedinih delova. Sve radove na obe kočnice jedne kočione osovine treba sprovesti na jednak način.
PAZI: 

   -      Nakon uklanjanja doboša, kočnicu više ne pritiskati.

· Povratne opruge kočionih čeljusti i pridržne opruge stoje pod zategom opruge te ih zato treba kontrolisano otpuštati. Pazi da se opruge ne pretegnu i deformišu.

· Nakon demontaže kočionih čeljusti treba stavljanjem opružne kopče sprečiti izlaz klipa kočionog cilindra.

-  Za demontažu kočionog doboša dovesti ekscentre za podešavanje zazora kočionih čeljusti u njihov osnovni položaj prema propisima proizvođaća koćnica.

-  Kod dvodelne konstrukcije (doboš/glavčina) izvući kočioni doboš.

- Kod jednodelne konstrukcije ukloniti eventualno postojeću kapu za podmazivanje. Opustiti pričrvsnu maticu. Po potrebi izvaditi postojeće kočione valjkaste ležajeve, odnosno kuglični ležaj rukavca i doboš kočnice demontirati sa odgovarajućim alatom za izvlačenje. Zaštititi ležajeve točka od prljavštvina.

-  Zabeležiti ugradni položaj pojedinih delova koji se demontiraju; eventualno napraviti skicu.

NAPOMENA:    Ako postoji ABS uređaj ne menjati položaj senzora.

- Ukloniti držač kočione čeljusti (kao na pr. pridržne opruge, opružne kopče itd.)

- Povratne ili vlačne opruge otkačiti pomoću klješta za opruge.

- Skinuti kočione čeljusti; po potrebi otkačiti sajlu ručne kočnice.

3. Detaljniji postupak: 

- Očistiti osnovnu ploču (tanjir kočnice) kao i pojedine delove kočnice sredstvima za čišćenje koji ne sadrže mineralna ulja na pr. špiritom.
UPOZORENJE: 

- Kočnice ne čistiti sa kompresovanim vazduhom, žičanim četkama ili sličnim sredstvima, da se ne podiže fina površina. Udisanje ove površine može dovesti do zdravstvenih tegoba.

- Nosite zaštitne masku, ako radna prostorija nije dovoljno provetrena.

- Mehanički delovi kočnice moraju biti lagano pokretljivi i potpuno funkcionalni. Mehaničke delove kočnice, odnosno kočiono vezivanje malo podmazati, kako je to predloženo od proizvođača automobila.

- Tarni materijal i ploče kočionog doboša ne sme doći u kontaktima sa mastima jer to može dovesti do otkazivanja kočionog sistema.

- Klipove kočionog cilindra točka treba istovremeno ravnomernim pritiskom gurnuti do kraja. Položaj klipova osigurati pomoću opružnr kopče.

PAZI:
Eventualno treba sprečiti prelivanje tečnosti za kočnice u rezervoaru, time da se jedan deo tečnosti ispusti u neku drugu odgovarajuću posudu. Nestručno rukovanje tečnošću za kočnice može izvesti teške povrede kod osoba ili materijalnu štetu. Treba se pridržavati propisa proizvođača tečnosti za kočnice.
- Kočioni cilindar točka proveriti na nepropustnost. Pri podizanju gumice za zaštitu od prašine ne sme izlaziti tečnost za kočenje, u protivnom na toj osovini treba obnoviti ili zameniti kočioni cilindar točka.

- Promer doboša ne sme premašiti dopuštenu meru istrošenja. Kod stvorenih jačih žlebova ili pukotina potrebno je doboš obraditi, uvažavajući dimenzije za mašinsku obradu, a po potrebi zameniti.

- Kod istokarenih doboša treba, obzirom na promer doboša, izabrati odgovarajuće obloge u većoj veličini.
Sledeći opisani radovi, koji se odnose na zakovice otpadaju kod kompletnih kočionih čeljusti:  

- Kočione obloge odvojiti od kočionih čeljusti bušeći zakovicu sa odgovarajućim svrdlom sa unutrašnje strane čeljusti.

- Probušene zakovice ukloniti sa odgovarajućim probijačem.

- Proveriti kočione čeljusti na oštećenja i po potrebi zameniti sa novima na toj osovini.

NAPOMENA:

- Kontaktne ploče između tarnog materijala i čeljusti moraju biti čiste od masti.




- Ako treba naneti zaštitu od korozije, važno je koristiti isključivo boje otporne na toplinu.




- Za pričvršćenje obloga nikako ne koristiti lepak! Ako je propisano lepljenje propisano, onda isključivo koristiti uslugu lepljenja speciajlizovane radionice.

Zaključak:

Obloge treba zakivati počevši od sredine prema spoljašnjem rubu pomoću opreme za zakivanje.Pri tome je potrebno da se pridržava sila zakivanja propisana od strane proizvođača vozila.

PAZI:


Prevelike sile zakivanja mogu izazvati pukotine ili dovesti do pucanja obloga. Kod premalih sila zakivanja, obloga se može pomicati na kočionim čeljustima što može izazvati otkidanje i uništenje obloga. U oba slučaja može doći do potpuno otkazivanja kočionog sistema.

4. Montaža: 

- Proveriti da li opruge leže  unutar tolerancije propisane od proizvođača.

- Kod naprava za automatsko podešavanje koji rade pomoću frikcionih diskova ne sme ih demontirati niti podmazivati.

- Kod naprava za podešavanje  koje rade preko navoja, ekscentra, klina itd. svi pojedinačni delovi moraju biti lagano savitljivi da bi se obezbedila ispravna funkcija. Po potrebi štedljivo primeniti mast za kočnice.

- Vraćanjem naprave za podešavanje na početak treba kočnicu dovesti u njen osnovni položaj. Kod automatskog podesavanja treba uvažiti uputstva proizvođača.

Delove kočnica treba ponovo sastaviti obrnutim redosledom i načinom rada kao što je opisano pod demontaža.

-Pri ugradnji pojedinih demontiranih opruga posebno treba paziti da se one montirajuna ispravno mesto i ispravan ugradni položaj, kao što ste to ranije zabeležili.

UPOZORENJE: Pogrešna montaža može dovesti do potpunog otkazivanja kočionog sistema!

- Kod otpuštene ručne kočnice treba proveriti da li se poluga kočnice nalazi u osnovnom položaju na kočionoj čeljusti. Po potrebi treba otpustiti mehanizam za naknadno podešavanje parkirne kočnice.

- Kod dvodelne konstrukcije postaviti doboš kočnice.

- Kod kombinacije doboša i glavčine, postaviti kočioni doboš, stegnuti maticu osovina sa propisanim zaokretnim momentom ili prema zazoru ležaja. Samoosiguravajuće matice treba zameniti istima.

PAZI: Svakako se treba pridržavati propisa od strane proizvođača vozila. Neuvažavanje istih može izazvati potpuni ispad kočnica kao i štete na ležajevima, a time može biti u velikoj meri ugrožena stabilnost vozila.

- Zamenu obloga na drugoj strani osovine treba uraditi na jednak način kao što je to opisano pod tačkom 2.

5. Podešavanje kočionih čeljusti: 

Kod dole opisanih radova podešavanje treba se pridržavati propisa proizvođača vozila. Za vreme radova na podešavanju moguće je da se promeni nivo kočione tečnosti u rezervoaru. Potrebno je pravovremeno dopuniti novu tečnost koja je propisana za dato vozilo.

PAZI:


Nestručno rukovanje tečnošću za kočenje može izazvati teške povrede kod osoba ili materijalnu štetu. Obratiti pažnju na propise od proizvođača kočione tečnosti.

- Kočione čeljusti manualnim nameštanjem dovesti do naleganja na doboš, a toliko otpustiti da se doboš kočnice slobodno okreće, a kako je to propisano od strane proizvođača vozila.

NAPOMENA:


Nakon ispravnog podešavanja, papučica kočnice mora imati prazan hod od cca jedne trećine ukupnog hoda.

- Tek nakon podešavanja kočnica na oba točka jedne osovine sledi podešavanje parkirne kočnice.

- Mehanizam parkirne kočnice, odn. mehaničke (zaustavne) kočnice treba toliko povući sve dok se na poluzi za aktiviranje ne namesti propisani hod. Na podignutom vozilu se kod laganog pritiska na kočnicu mora pojaviti, na oba točka osovine, jednaki moment kočenja. Nakon otpuštanja kočnice oba točka osovine se moraju slobodno okretati.

- Kod automatske naprave za podešavanje podrebno je nameštanje usled prilikom višekratnog aktiviranja pogonske ili parkirne kočnice. Ovaj postupak je završen čim se stabilizovao hod do aktiviranja pogonske ili parkirne kočnice. Hod aktiviranja kod pogonske kočnice ne sme biti veći od jedne trećine ukupnog hoda, a kod parkirne kočnice isti treba odgovarati propisima proizvođača vozila.

UPOZORENJE:

U slučaju da se ne mogu postići navedene vrednosti, celokupan kočioni sistem se mora iskontrolisati u speciajlizovanom servisu, jer se inače ne može isključiti da ne dođe do otkazivanja kočionog sistema.

6. Provera funkcionalnosti:
Nakon montaže točka i spuštanja vozila obratiti pažnju na sledeće stvari:

- Više puta pritisnuti kočnicu sve dok se hod papučice ne stabilizuje na cca jednu trećinu ukupnog hoda. Kod konstantnog pritiska na kočnicu položaj papučice se ne sme promeniti ni kod neprekidnog aktiviranja.

UPOZORENJE:

Ako se ne postigne tačka pritiska i konstantnost, celokupan kočioni sistem se mora iskontrolisati u speciajlizovanom servisu, jer se inače ne može isključiti da ne dođe do otkazivanja kočionog sistema.

- Kočioni sistem ispitati na nepropustnost.

- Proveriti nivo kočione tečnosti u njenoj posudi i po potrebi dopuniti do maksimalne oznake.

- Koristiti samo novu kočionu tečnost, propisanu za specijalni tip vozila.

PAZI:


Nestručno rukovanje tečnosti za kočnice može izazvati teške povrede ili materijalnu štetu. Obratiti pažnju na propise proizvođača vozila za kočionu tečnost.

- Izvršite probno kočenje pri malim brzinama, pri čemu prilikom prvih kočenja delotvornost kočnica može biti redukovan. Izbegavajte nagla i stalna kočenja radi postizanja brzog prilagođavanja na doboš kočnice.

- U svakom slučaju treba se pridržavati propisima o uhodavanju izdatim od strane proizvođača vozila.

- Pri sprovođenju probnih kočenja treba paziti na propise o sigurnosti koji važe u saobraćaju.

- Proveru funkcionisanja izvesti na valjcima za ispitivanje kočnica da biste bili sigurni da su ispunjeni zakonski propisi. Kod prikolica po potrebi treba kontolisati automatiku za vožnju u nazad.

7. Uopšteno
- Iskorišćene kočione obloge moraju se odložiti na zakonski i od lokalne vlasti propisani način.

- Kočione obloge su potrošni materijal te se zbog toga moraju redovno kontorlisati.

[image: image2.png][image: image3.png][image: image1.png]



1 – Kočione obloge

2 – Kočioni cilindar
2





1









[image: image4.png][image: image5.png]